Deutscher Aero-Club

Landesverband NRW e.V.

Luftfahrttechnischer Betrieb

LBA Nr.: II-B 12

Leistungsberechnung für

Startwinde NRW-_______

Hersteller:

Halter:

Seite

1

1. Konstruktionsparameter (Motor, Wandler, Getriebe, Trommel)

Aus den entsprechenden Datenblätern, die immer auf dem aktuellen Stand sein müssen (ggfs. Motorwechsel etc. beachten !) werden folgende Parameter entnommen:

Betriebslinie bei Wandlerdrehzahl	nw	=	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	[U/min]

(Drehzahl bei max. Drehmoment)

Antriebsmoment (max. Drehmoment)	M2	=	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	[Nm]

Antriebsleistung	P2	=	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 	[kW]

Motordrehzahl	n1	=	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	[U/min]

Achsübersetzung	i	=	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	[/]

Trommelkerndurchmesser	dTR	=	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	[m]

Annahme der Seilmasse + Schirmmasse	m2	=	100	[kg]

2. Annahmen zum Geschwindigkeitsnachweis

Abhebegeschwindigkeit in Spornlage bei	Va	=	84		[km/h]

modernen FVK-Flugzeugen		=	23,3	[m/s]

Sicherheitsfaktor	Si	=	1,2	[/]

erforderliche Seilgeschwindigkeit	verf	=	Si * va

=	100,8	[km/h]

=	28,0	[m/s]

Wirkunsgrad	µ1	=	0,9	[/]

3. Annahmen zum Beschleunigungsnachweis

Maximaler Rollweg zum Erreichen der	s	=	60		[m]

Abhebegeschwindigkeit va

erforderliche Beschleunigung	aerf	=	va22*s

=	4,54	[m/s2]

Wirkungsgrad	µ2	=	0,7	[/]

Stempel und

Ort                                                                                                 Datum	Unterschrift des Prüfers